10FEBRUAR2023

ETNATHERM OFEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

-

ETNATHERMISI ELEMANLARI SAN.VETİC. LTD. ŞTİ

ADRES:KAYABASI MAH. DOĞUSANAYİ SİTESİ6380. SK. NO: 35KOCASINAN/KAYSERI /TÜRKİYE

ETNATHERM

ETNATHERMISI ELEMANLARI

HERSTELLER

SAN.VETIC. LTD. STI.

KAYABASI MAH. DOGUSANAYI SITESI

ADRESSE

6380. SK. NR.: 35KOCASINAN/ KAYSERI / TÜRKEI

JAHR 2023

ETNATHERM

ADRESSE: KAYABASI MAH.DOGUSANAYI SITESI

6380. SK. NR.: 35KOCASINAN/KAYSERI/TÜRKEI

Web:w ww.etnatherm.com

E-Mail:info@etnatherm.com

Rev1.3 Seite1/68

ETNATHERM

Wichtig!

SpracheBedienungsanleitung

ENGLISCH, TÜRKISCH, DEUTSCH.

Hinweis:AufWunschkanngegenZahlungderKosteninanderenSprachenübersetztwerden.

 BittelesenSiedieseBedienungsanleitungvorderVerwendungdesGerätessorgfältigdurch.

Geben Sie dem Gerät keine Energie und nehmen es nicht in Betrieb, bevor Sie diese

Bedienungsanleitungzuzüglichder AngabenüberWartungundReparatur, gelesenhaben.

HINWEIS: Wenndas Gerät eingeschaltet wirdbevor SiedieBedienungsanleitunggelesenhaben,

bleibt dasGerätaußerhalbderGarantie. DieVerantwortungliegtbeimBedienerselbst.

 Wennirgendetwasinder Bedienungsanleitungnicht verstandenwerdensollte, wendenSie

sichbitteandenHersteller oder denVerkäufer, bevor Siedas Gerät verwenden. Nachdem

SiedieunklarenPunkteverstandenhaben, könnenSiedasGerät verwenden.

 Diese Bedienungsanleitung sollte imBereich aufbewahrt werden, in demsich das Gerät

befindetundfürdasPersonal,dasdasGerätbedienenwirdoderderautorisiertenPersonen,

die bei Bedarf Wartung und Reparatur vornehmen müssen, leicht zugänglich sein.

AndernfallsverwendenSiedasGerätbittenicht.

 Alle Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden. Wenn ein Mangel in

BezugaufSicherheitbesteht,trennenSiedasGerätvonderEnergieundnehmenSieesauf

keinenFall inBetrieb.

 IndemRaum, indemsichdas Gerät befindet, muss vomBenutzer gewährleistet sein, dass

saubereLufteinströmtundmussvondafür zuständigenUnternehmengenehmigt sein.

 SchaltenSiedasGerät nicht ein, bevorSiedenRauchabzugdesGerätesmechanischmitder

RAUCHABZUGSLEITUNGoderdemLüftungssystemverbundenhaben. Bzgl. zudiesemPunkt

setzen Sie sich bitte mit den jeweiligen Unternehmen in Verbindung, die fachkündig mit

Lüftungssystemensind.

Rev1.3 Seite2/68

ETNATHERM

 Entsprechendder Raumgrößesolltemindestens einKohlenmonoxidgas (CO)-Messgerät im

Raumaktivundfunktionsfähigvorhandensein.

 Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die nicht bei vollem Bewusstsein sind

(Alkoholiker, Drogenkonsumenten) oder nicht gesund sind, dürfen diesen Ofen nicht

bedienen, inBetriebsetzen, reinigen, wartenundreparieren.

 Für die Energiedes Gerätes muss eine separateStromleitung bereitgestellt undauf dieser

Leitungmussmindestens13Ampereverwendetwerden.

 WarnhinweiseundSicherheitssymbolesindinAbschnitt3beschrieben

“INFO" DieInformationenindieserBedienungsanleitunggeltennurfürdasGerätmit

der angegebenenTypnummer auf demTitel. DieTypplattebefindet sichauf demGerät. Wennes

für einenanderenTypverwendet wird, kannesaustechnischenGründenUnterschiedeaufweisen.

Wenn dieser Punkt nicht beachtet werden sollte, kann es zu Sachschäden oder

ernsthaften/tödlichenVerletzungenführen.

Modell: ET22009L

Seriennummer: 210001

Rev1.3 Seite3/68

ETNATHERM

1. INHALT

1. INHALT........................................................................................................................................................4

2. MITTEILUNGENUNDHINWEISE.................................................................................................................7

3. ERKLAERUNGDERWARNHINWEISEUNDSICHERHEITSSYMBOLE.............................................................7

4. SICHERHEITSSYSTEME..............................................................................................................................10

4.1Abdeckungsswitch..................................................................................................................................10

4.2FI-Schalter...............................................................................................................................................11

5. GEFAHREN................................................................................................................................................11

6. ALLGEMEINEINFORMATIONEN...............................................................................................................12

6.1Arbeitsbereich........................................................................................................................................12

6.2Lagerbedingungen..................................................................................................................................12

6.3Geräuschpegel........................................................................................................................................12

6.4Beleuchtung............................................................................................................................................12

6.5Gerätebezeichnung(Etikettenplatte).....................................................................................................13

6.6MechanischeKonstruktion.....................................................................................................................13

7. TECHNISCHEDATEN.................................................................................................................................13

7.1Produktdaten..........................................................................................................................................13

7.2AbmessungenundGewicht....................................................................................................................14

7.3ElektrischeStromversorgung.................................................................................................................14

8. ÜBERSICHTUNDBEDIENUNG...................................................................................................................15

8.1 Geräteübersicht................................................................................................................................15

8.2Verwendungszweck................................................................................................................................16

8.3Nicht-zweckmäßigeNutzung..................................................................................................................18

8.4Funktionsprinzip.....................................................................................................................................18

8.5Personal-Arten........................................................................................................................................20

8.5.1Fachpersonal.......................................................................................................................................20

8.5.2GeschulteBediener.............................................................................................................................21

8.5.3Amateure.............................................................................................................................................21

8.6UmgebungseinheitenundSchnittstellendesGerätes...........................................................................21

9. OFENABSCHALTUNGSPROZEDUREN........................................................................................................27

10. SICHERHEITSHINWEISE.........................................................................................................................27

Rev1.3 Seite4/68

ETNATHERM

10.1DieVerpflichtungendesBetreibers.....................................................................................................28

10.2PflichtendesBetriebspersonals...........................................................................................................30

10.3DievomHerstellerdurchgeführtenKontrollen: ..................................................................................30

11. MONTAGEVONERSATZTEILENUNDVERSCHLEIßTEILEN....................................................................31

12. INSTALLATION......................................................................................................................................32

12.1Lieferumfang........................................................................................................................................32

12.2TechnischeDatenfürdenTransport....................................................................................................32

12.3InbetriebnahmeundMontage.............................................................................................................33

12.4Inbetriebnahme....................................................................................................................................34

13. BEDIENUNG/REINIGUNG/WARTUNG...............................................................................................35

13.1Bedienungsanleitung............................................................................................................................35

KurulumTalimatı..........................................................................................................................................43

DTR/MCB-50/50TSerisi AstronomikZamanRölesi Hızlı KurulumTalimatı.............................43

DTR/MCB-50/50TSerial AstronomicTimeRelayQuickSet upInstructions...........................43

8. Donot changethedevicesettingswhenthebatteryisnot inserted.....................................45

Note: Thecontact resistanceat ohmicload(eg: Incandescent bulb, Resistancedevices)

is16A. It isrecommendedtouseacontactor if theinductiveload(eg: ACmotor,

fluorescent, etc.) or capacitiveload(eg: LedDrivers, UPS, Fluorescent (Electronic

Ballast), etc.) switch. Otherwiseadhesionmayoccur inrelaycontacts..............................45

Hinweis: Der Kontaktwiderstandbei ohmscher Last (z. B. Glühlampe, Widerstände)

beträgt 16A. SiesollteneinenSchützverwenden, wenndieinduktiveLast (z. B.

Wechselstrommotor, Leuchtstofflampeusw.) oder kapazitiveLast (z. B. LED-Treiber,

USV, Leuchtstofflampe(elektronischesVorschalgerät) usw.) wechselt. Andernfalls

kanneineAdhäsioninRelaiskontaktenauftreten......................................................................45

13.2DieReinigungdesOfens.......................................................................................................................50

13.3WartungdesOfens...............................................................................................................................52

14. STÖRUNG, URSACHE, LÖSUNG.............................................................................................................56

14.1DasGerätwirdnichtmitStromversorgt.............................................................................................56

14.2 WenndieSteuerungeingeschaltetistaberderOfensichnichtheizt.............................................58

14.3DieKohlebrenntnicht..........................................................................................................................59

14.4GasströmtausderAbdeckung/demDeckel!.....................................................................................59

14.5OPEN/HHHHFEHLERIMCONTROLLER...............................................................................................60

15. NOTFALL...............................................................................................................................................60

16. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG................................................................................................................61

17. WARNHINWEISETIKETT........................................................................................................................65

18. GARANTIEUNDGARANTIEBEDINGUNGEN..........................................................................................66

19. WEEE-WasteElectrical andElectronicEquipmentDirective..............................................................67

Rev1.3 Seite5/68

ETNATHERM

20 GEBRAUCHSANWEISUNGSCHULUNGSPROTOKOLL............................................................................68

Rev1.3 Seite6/68

ETNATHERM

2. MITTEILUNGENUNDHINWEISE

"INFO""INFO"erteiltIhnenEmpfehlungenu. vermeidetPersonenschäden.

"LESEN"BitteLesenSiedieBedienungsanleitungunddieBelegesorgfältigdurch.(Siehe

angehängteBelege).

BefolgenSieSicherheitsmaßnahmen, ummöglicheSachschädenundProblemezuvermeiden!

3. ERKLAERUNGDERWARNHINWEISEUNDSICHERHEITSSYMBOLE

"GEFAHR"Warnt vor gefährlichenSituationen. VerwendenSiedas Gerät auf keinen

Fall, bevordiesesGefahrenzeichenbehobenist!

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

"WARNUNG"warnt vormöglichengefährlichenSituationen.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

"ACHTUNG"Das Warnsymbol" ACHTUNG" zeigt, dass auf gefährliche Situationen

geachtetwerdenmuss. VermeidenSiediesegefährlichenSituationen!

AndernfallskönnenVerletzungenvorkommen.

Rev1.3 Seite7/68

ETNATHERM

"GEFAHR"Hochspannungsgefahr.EssindGefahren,diedurchelektrischeSpannungen

verursachtwerdenkönnen.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

Der Zugangkannnur vonsachkundigenElektrikernüberprüft werden.

"GEFAHR"Achtung: heißeOberflächen

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenführen.

ZumSchutzsolltenentsprechendeBekleidung, BrilleundHandschuhegetragenwerden. Wennaus

demOfenMaterial genommenoderplatziertwerdensoll, sollteesmit einemgeeigneten

Werkzeugvorgenommenwerden.

"GEFAHR"Nutzung von unbefugten Personen verboten. Nicht sachkundige

PersonendürfendasGerät nichtbenutzen.

AndernfallskanneszumTododerzuschwerenVerletzungenführen.

"WARNUNG"Auf jedenFall solltenSchutzhandschuheimmergetragenwerden.

AndernfallskanneszumTododerzuschwerenVerletzungenführen.

"WARNUNG"Auf jeden Fall sollten zumSchutz entsprechende Bekleidung immer

getragenwerden.

AndernfallskanneszumTododerzuschwerenVerletzungenführen.

"WARNUNG"EineSchutzmaskesollteimmergetragenwerden.

Rev1.3 Seite8/68

ETNATHERM

AndernfallskanneszumTododerzuschwerenVerletzungenführen.

GesichtundKopfbereichsolltegegenGefahrengeschütztundeineSchutzmaskegetragenwerden.

"GEFAHR"dieWarnhinweiseinBezugauf Gefahr, solltenbeachtetwerden.

AndernfallskanneszumTododerzuschwerenVerletzungenführen.

SeienSiesichderGefahrenübergefährlicheStoffebewusst.

"GEFAHR" Für elektrische Stromversorgung sollte unbedingt einen Stecker mit

Schutzleitungsanschlussverwendetwerden.

AndernfallskanneszumTododerzuschwerenVerletzungenführen.

Hinweis: DasGerät darf auf keinenFall aneinemStecker betriebenwerden, diekeineErdungoder

eineunzureichendeErdunghat.

"GEFAHR"Seien Sie während der Installation, Wartung und Reparatur vorsichtig,

ummöglicheGefahren, wiez.B. Händezerquetschenzuvermeiden.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenführen.

"WARNUNG"TragenSiedasGerätunbedingt mit 2Personen.

"UMKIPPGEFAHR"

Rev1.3 Seite9/68

ETNATHERM

4. SICHERHEITSSYSTEME

DieSicherheitsvorrichtungensollteninregelmäßigenAbständenundmitentsprechenden

Prüfmethodenkontrolliertwerden(sieheTabelleunten).

4.1Abdeckungsswitch

TESTMETHODE

"GEFAHR"Auf demGehäuse befindet sich die

Abdeckungsswitch, der die Öffnung des Deckels steuert. Die

Intervalle Methode

Funktionendieser Abdeckungsswitchmüssenallevollständig

funktionieren. Andernfalls sollte der Ofen auf keinen Fall

verwendet werden. In einemsolchen Fall muss die Energie

sofort getrennt und vom Hersteller der Technischer Dienst

beantragt werden. Bei jedemEinschalten des Gerätes muss

dieserTestdurchgeführtwerden. Immer Akustisch

"WARNUNG"Testmethode:StellenSiesicher,

dassjedesMal beimÖffnenundSchließender

Abdeckung/Deckel derTon-TAK-ausdemOfengehört wird.

Abdeckungsswitch

Rev1.3 Seite10/68

ETNATHERM

4.2FI-Schalter

TESTMETHODE

"GEFAHR"EinFI-Schalterist auf denvorderen

Paneelen oder auf der Schalttafel vorhanden. Dieser

Frequenz Methode

schaltet automatisch den Strom im System ab, wenn ein

unerwünschter Strom fließt. Es darf auf keinen Fall

deaktiviertwerden.

Visuell

Monatlich

Akustisch

"WARNUNG"Testmethode:DurchDrücken

der TasteTESTamFI-SchalterwirdderTestdesFI-Schalters

durchgeführt.

Test-Taste

FI-Schalter

5. GEFAHREN

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitssysteme und Sicherheitshinweise

solltenbefolgtwerden.

Essollteimmerauf einerStelleaufbewahrtwerden, andemeinleichterZugangmöglichist.

5.1GefährlicheBereicheundSituationenauf demGerät

Während der Installation, des Betriebs, der Reinigung, der Wartung und der Reparatur ist der

BereichumdenOfenunddieGerätekomponenteneingefährlicher Bereich.

Rev1.3 Seite11/68

ETNATHERM

"GEFAHR"Der Gefahrenbereich beträgt 1,5 Meter umden Ofen herum. In diesem

BereichsindbrennbareundleichtentflammbareGegenständeabsolut nichterlaubt.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

"GEFAHR"Gefahr, diedurchStaubundRauchentstehenkann. DerRauchabzugdes

GerätesmussandieRauchabzugsleitungoderdemLüftungssystemangeschlossenwerden. Essollte

auf dieSauberkeitdesOfensgeachtetwerden.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

6. ALLGEMEINEINFORMATIONEN

6.1Arbeitsbereich

TemperaturbereichOfen+5°Cbis+60°C

Schaltschränke/Bedienfelder: +5°Cbis+60°C

RelativeLuftfeuchtigkeit: maximal 65%, nichtkondensierend. InfeuchterUmgebungdarf derOfen

nichtbetriebenwerden.

MaximaleBetriebstemperatur: +800°C

6.2Lagerbedingungen

UntereGrenztemperatur: +5°C

ObereGrenztemperatur: +50°C

WährendderLagerungnichtdemdirektenSonnenlicht aussetzen.

6.3Geräuschpegel

Betriebsbedingungen: normal Betrieb

6.4Beleuchtung

DieUmgebungdesOfensmussausreichendbeleuchtet sein. DieseVerantwortungträgtder

BedieneroderderzuständigeBetreiber. Mindestens350Luxus.

Rev1.3 Seite12/68

ETNATHERM

6.5Gerätebezeichnung(Etikettenplatte)

Abbildung6.5.1Etikettenplatte

6.6MechanischeKonstruktion

Edelstahl, Stahl

7. TECHNISCHEDATEN

7.1Produktdaten

WichtigerWarnhinweis!DieVerbrauchsmaterialienzurVerwendungdesGerätes

müssen von der Person bereitgestellt werden, die dieses Gerät bedient. Die Verantwortung bzgl.

der VerwendungundallemöglichenGefahren, diedadurchentstehenkönnen, trägtder Bediener.

 Der OfenverbrenntnatürlicheKohle.

 DiezulässigeFüllmengesolltedieHälftedesinnerenBehältervolumensbetragen.

 DieAbgastemperatur beträgt ca. +50°C. Lüftermotor oder Saugmotor müssenimmer aktiv

sein. Der Lufteinlass der Rauchabzugsleitung sollte auf keinen Falls geschlossen/gesperrt

sein. Die Sauberkeit sollte beachtet werden. Andernfalls kann es ernsthafte Schäden

verursachen.

INFO:DievoraussichtlicheLebensdauer des Gerätes beträgt 5Jahre. EineErneuerung

kanndannvonderHerstellerfirmavorgenommenwerden.

Rev1.3 Seite13/68

ETNATHERM

7.2AbmessungenundGewicht

AbmessungenfürModell ET22009L:

Abmessungen

OhneRauchabzug MitRauchabzug

(vonaußen)

Breite(ungefähr) 458mm 458mm

Höhe(ungefähr) 527mm 756mm

Tiefe(ungefähr) 516mm 705mm

Gewicht(ungefähr) 60kg 65kg

Abmessungen(voninnen) Abmessungen

Breite(ungefähr) 200mm

Höhe(ungefähr) 150mm

Tiefe(ungefähr) 275mm

Hinweis: Abmessungen und Gewicht können sich je nach Modelltyp variieren. Detaillierte

AngabenkönnenSievordemKauf vomHerstelleroderVerkäufererhalten.

7.3ElektrischeStromversorgung

SpannungundStromwert:230V~AC, ~10A

Energie: 2.2Kw(Toleranz±%5)

Garantie: 1 Jahr für alle elektrische und elektronische Komponente (Resistenz und Thermoelement nicht

enthalten.)

Heizelement: Heizdraht

Temperaturregler: automatischePID-SteuerungundON/OFF-Funktion

Zertifikatsnummer: TÜVSÜD(22-SER-4448-IS_K)

TÜVAUSTRIA(22-IS-1218-TAT-22-MAD-3861)

SZUTESTCEOSE-20-0315/01

Rev1.3 Seite14/68

ETNATHERM

8. ÜBERSICHTUNDBEDIENUNG

8.1 Geräteübersicht

Abbildung8.1.1

Rev1.3 Seite15/68

ETNATHERM

8.2Verwendungszweck

"INFO"Dieser Ofenist füreinemaximaleTemperaturvon+800°Causgelegt.

Dieses Gerät kann zur Bestimmung des Ascheanteils durch Verbrennen der Probe in der

Lebensmittelindustrie, bei der Analyse der Rohstoffqualität in der Kunststoffindustrie, als

Wärmebehandlungsofen in der Metallindustrie, bei der Probenvorbereitung in der

Keramikindustrie, für Versuchszwecke in den Laboratorien der Universitäten und für

Kohlezündzweckeverwendetwerden.

DieVerwendungsbereichesindfolgende:

 Kohlezündung

 HärtenkleinerMetallteile(Schrauben, Muttern, Spezialmetalleetc.).

 Tonsteinhärtung

 In den mechanischen Werkstätten der Universitäten (experimentelle

Materialausdehnungskoeffizientenmessungetc. Anwendungen)

"GEFAHR"Der Ofen wurde zumBetrieb mit natürlicher Kohle entwickelt. Als eine

zusätzlicheInformation, brennbareundflüssigeMitte(wieBenzin, Verdünnerusw.)solltennicht in

derNähedesOfensverwendetwerden.

Dieser Ofenwurdeausschließlichfür Gewerbezweckenentwickelt, konzipiertundhergestellt.

"GEFAHR"DerAnnäherungsabstanddesBenutzerszumInnenraumdesOfensbeträgt

mindestens 30 cmvomTüreingang. Unter keinen Umständen darf der Benutzer seine geschützte

oderungeschützteHand, seinenArmoderandereGliedmaßenindenBackofeninnenraumstecken.

Wichtiger Warnhinweis!

Dieser Ofen ist nur für den oben genannten Zweck konzipiert. Sonstige Verwendung oder

ÄnderungdesOfensistvomHerstellernicht zulässig.

 Eine Änderung ohne schriftliche Zustimmung vom Hersteller kann zu ernsthaften

Verletzungen oder tödlichen Verletzungen führen. In einem solchen Fall sind weder der

Rev1.3 Seite16/68

ETNATHERM

Hersteller nochder Verkäufer nicht verantwortlichfür möglichegesundheitliche Probleme

und Schäden. Wennder Bediener ohne Zustimmung des Herstellers ÄnderungenamOfen

vornimmt, trägtderBedienerdiegesamteVerantwortungallerRisiken.

 Der Bediener sollte bei der Bedienung des Ofens unbedingt Schutzbrille, Handschuhe und

entsprechendeBekleidungtragen.

 Das Gerät sollte unbedingt in einer Umgebung weit entfernt von brennbaren und leicht

entflammbarenMaterialienverwendetwerden.

 DieEinhaltungder Regelnfür WartungundReparaturdesGerätesistebenfallsnotwendig.

 Das Gerät kann erst dann in Betrieb gesetzt werden, nachdemsichergestellt ist, dass alle

SicherheitsmaßnahmengetroffenundmöglicheGefahrenvermiedensind.

Rev1.3 Seite17/68

ETNATHERM

8.3Nicht-zweckmäßigeNutzung

InfoOhneZustimmungdesHerstellerswirddieVerwendungvonTeilen,

Produkten, Ersatzteilen, Zubehörteilen, dienichtdemHerstellergehören, alsnicht

zweckmäßigeNutzungbetrachtet.

 Die Demontage, der Austauschoder dieReparatur des Gerätes durchunbefugtePersonen

geltenalsnichtzweckmäßigeNutzung.

 Die Bedienung/Nutzung des Gerätes durch ungeschulte Personen, wird als nicht

zweckmäßigeNutzungbetrachtet.

 Die Reinigung des Gerätes nicht gemäß der im Abschnitt Wartung und Reparatur

angegebenerTabellegiltalsnicht zweckmäßigeNutzung.

HINWEIS: Bei einernichtzweckmäßigenNutzungbleibt dasGerätaußerhalbderGarantie. Der

HerstelleroderVerkäuferträgtdemnachkeineVerantwortungfür entstandeneSchäden.

8.4Funktionsprinzip

Nachdemalle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen imund umdas Gerät getroffen wurden,

wirddieinnereKammerdesGerätesmiteinerprogrammierbarenSteuerungaufdiegewünschte

Temperatur (ca. +600°C bis +700°C) gebracht, umdie natürliche Kohle zu verbrennen. Die für

die Verbrennung erforderliche Sauerstoffzufuhr wird durch den Einlass in die Abdeckung

(Abbildung 8.4.1 Nr. 6) geleistet. Außerdem beschleunigt der Rauchabzugslüftermotor

(Abbildung8.4.1Nr. 15) dieVerbrennungswirkung.

 Mit der Abdeckung und Rauchabzugsklappen am Ofen kann die

VerbrennungsgeschwindigkeitderKohleentsprechendIhrerAnforderungeingestellt

werden. MitdieserFunktionkannKohlegespartwerden.

Rev1.3 Seite18/68

ETNATHERM

Rev1.3 Seite19/68

ETNATHERM

Abbildung8.4.1Allgemeinansicht

Nr. Erklärung

1 Ofenkörper

2 Ofenabdeckung

3 Ofenrauchabzug

4 Rauchabzugsklappe

5 Schiebefilter

6 Abdeckungsklappe

7 Ofen-Innenraumeingang

8 Gitter

9 Abdeckungsswitch

10 Leistungsschalter

11 AstronomischeZeituhr

12 Kontrolleur

13 Lüftermotorsteuerung

14 Etikett

15 Rauchabzugslüftermotor

8.5Personal-Arten

8.5.1Fachpersonal

Sachkundiger technischer Servicesind Personen, die kritische Denkfähigkeiten haben und in der

Lagesind, potenzielleProblemezuerkennenundentsprechendeLösungenzufinden.

Durchihr technisches Wissen, ihrer KenntnisseundErfahrungenu. außerdemihr Wissenüber die

NormenundVorschriftenkönnensachkundigePersonendieihnenerteilteAufgabendurchführen,

möglicheGefahrenerkennenundvermeiden.

SachkundigePersonenkönnendieuntenaufgeführtenPunkteausüben:

Transport, Montage/Demontage, Bedienung des Ofens, Wartung und Reparatur,

Inbetriebnahme, Zerstörung

Sachkundige Personen müssen, bevor sie ihre Aufgabe ausüben, alle erforderlichen

Sicherheitsmaßnahmentreffen.

Professionelle Personen(Elektroingenieur, Mechatroniker, Mechaniker) sind Personen mit einer

fachlichen/besonderenAusbildung. Es sindPersonen, diemit Risikenvertraut sindundErfahrung

indiesemGebiethaben, umGefahrenzuvermeiden.

Rev1.3 Seite20/68

ETNATHERM

"LESEN"LesenSiediedenStandardDINEN60204.

8.5.2GeschulteBediener

Geschulte Bediener sind Personen, die für die ihnen erteilte Aufgaben verantwortlich sind.

GeschulteBedienersindaußerdemPersonen, dieGefahrensituationenerkennen.

GeschulteBedienerkönnendieuntenaufgeführtenPunkteausüben:

 Nutzung/BedienungdesOfens

GeschultePerson

1. EssindPersonen, dievoneinemSachkundigenzueinembestimmtenThemageschult

wurden.

2. DiesePersonenkennendiemöglichenGefahrenundFolgenvonfalschenVerhalten.

3. EssindPersonen, dieüber dennotwendigenSchutzunddienotwendigeSicherheit

geschultwurden.

4. SiekennensichüberdienotwendigenSicherheits-undGebrauchsanweisungenaus.

5. SiebesitzendienotwendigenSchutzausrüstungen(Brille, Handschuhe, Bekleidungusw.)

undbenutzenauchdasGerätnichtohnesie.

"WARNUNG" "INFO"Der Bediener kann den Ofen nur entsprechend der

Bedienungsanleitungverwenden. Außerdemkannder Bediener denOfenerst dannverwenden,

wennihmderBetriebsleitereineschriftlicheundgenehmigteZustimmungerteilthat.

8.5.3Amateure

AmateurebesitzenkeinenormalenundtechnischenKenntnissebzgl. desGerätes.

"WARNUNG"AmateurekönnennichtsamOfenausüben.

8.6UmgebungseinheitenundSchnittstellendesGerätes

SchnittstellenkönnensichjenachModellartenvariieren.

UntensinddieSchnittstellendesGerätesaufgeführt.

Rev1.3 Seite21/68

ETNATHERM

8.6.1ElektrischeAnschlussstecker

Für den elektrischen Hauptanschluss an den Ofen wird 230VAC verwendet. Bevor sie den

Hauptstromanschließen, stellen Sie sicher, dass der elektrische Schalter des Ofens ausgeschaltet

ist. Auchbevor SiedenelektrischenStecker des Ofenstrennen, sollteder Hauptschalter des Ofens

ausgeschaltet (OFF) sein.

ElektrischeAnschlussstecker

Netzstecker-Sperre, Netzstecker-Verriegelung

Wichtig: Verwenden Sie zur Sicherheit bei Wartungs- und

Reparatursituationen unbedingt den Steckdosen-Schließkasten, um

dieEnergiezukontrollieren.

8.6.2Temperaturregler

Wirdverwendet,umdenOfenaufdiegewünschteTemperaturzubringen. DetaillierteAngabenzur

BedienungdesGerätes, sieheBedienungsanleitung.

Rev1.3 Seite22/68

ETNATHERM

Temperaturregler

8.6.3Hauptschalter

Wirdverwendet, umdenOfeninBetriebzusetzen(FreisetzenderHauptenergie).

WICHTIG: DieMaschinesolltesoaufgestelltwerden, dassderHauptschaltermindestens60cmund

höchstens190cmüberdemBodenliegt.

Hauptshalter

Rev1.3 Seite23/68

ETNATHERM

8.6.4Abdeckungsswitch

Eswirdverwendet, umdenStromabzuschalten, derindenBrennraumführt, indemdieAbdeckung

offenist.

Abdeckungsswitch

"GEFAHR" Hinweis: Die Abdeckung muss immer kontrolliert werden,

wenndasGerätmitAbdeckungsswitchgeöffnetwird.Wennesnichtfunktionsfähigist,

muss die elektrische Hauptenergie ausgeschaltet und das Gerät auf keinen Fall

verwendetwerden. Auf dieSauberkeitderAbdeckungist unbedingtzuachten.

8.6.5Abdeckung- undRauchabzugsklappe

Verwendung, umdieVerbrennungsgeschwindigkeitderKohleeinzustellen.

Wirdauchverwendet, umdenTemperaturverlust imOfenzureduzierenunddieGasentladungder

brennendenKohlezubeschleunigen.

KLAPPE

"GEFAHR" "WARNUNG" "GEFAHR"

Hinweis: ZumÖffnenundSchließenderKlappenmüssenSchutzhandschuhegetragenwerden.

AndernfallskanneszuernsthaftenVerletzungenführen.

Rev1.3 Seite24/68

ETNATHERM

"GEFAHR"HINWEIS: DieRauchabzugsleitungsollteganzabhängigvonder

Häufigkeit derVerwendungdesOfens, mindestenseinmal proWochegereinigtwerden.

8.6.6Lüftermotorschalter:

Eswirdverwendet, umdenLüftermotorinBetriebzusetzen

8.6.7Schaufel

Die Kohle wird mit einer Schaufel durch die Tür amOfen zugeführt und auf die gleiche Weise

herausgenommen. Während diesem Vorgang sollte unbedingt Schutzhandschuhe und

Gesichtsmaskeverwendetwerden.

"GEFAHR" “WARNUNG"Andernfallskanneszu

ernsthaftenVerletzungenführen.

8.6.8LÜFTERSAUGMOTOR

Das durch die Verbrennung entstehende Rauchgas wird durch die Rauchabzugsleitung nach

draußenbefördert. DeswegensolltedieUmgebungdesOfenseineausreichendeBelüftunghaben.

Im Bedarfsfall kann ein Einbau eines zusätzlichen LÜFTERSAUGMOTORS in die Lüftungsleitung

erforderlichsein.DerLufteinlassindenLüftersaugmotormussgewährleistetsein.

ElektrischerTafel mit LüftersaugmotorundTemperaturregler(Optional)

Rev1.3 Seite25/68

ETNATHERM

“ACHTUNG”Der Schlüssel der Schalttafel desVentilator-Saugmotorssolltenur

autorisiertemPersonal mit KenntnissenderElektrizitätübergebenwerden. Darüberhinaussollten

nurautorisiertePersonendiesesGerät verwenden.

Bei VerwendungdesoptionalenLüfter-Motors, mussderLüftermotoramSchornsteinentfernt

werden. UmdenRauchsaugermotorzuabmontieren, müssenviergegenüberliegendeSchrauben,

wieauf demBildzusehen, entferntwerden.

4Stück

4x16mmSchrauben

“ACHTUNG”Bei Verwendungder Gebläseabsaugung, darf der

Frischlufteinlassniemalsblockiert werden.

Rev1.3 Seite26/68

ETNATHERM

9. OFENABSCHALTUNGSPROZEDUREN

Vor einerReinigungs-, Wartungs- oderReparaturarbeitmüssendiefolgendenVorgänge

durchgeführt werden.

 SchaltenSiedenHauptschalterdesGerätesaus.

 TrennenSiedasEnergiekabel desGerätes.

Hinweis 1: Stellen Sie sicher, dass für Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten der

OfenkeinerEnergieundSpannungausgesetzt ist.

Hinweis2: FührenSieWartungs- undReparaturarbeitendanndurch, wennder Ofenkalt ist

(ca. +30°C).

 EntladenSiedasGerätundlassenSiesieabkühlen.

"GEFAHR"Hinweis: Bei NichteinhaltungkannwegenÜberspannungLebensgefahr

undKörperverletzungdesPersonalsbestehen!

10. SICHERHEITSHINWEISE

DerBetriebsollteauf diefolgendenPunkteachten:

 Der autorisierte Betriebsleiter sollte den Bediener und das Wartungspersonal über die

SchutzeinrichtungendesGerätesinformieren.

 DerzuständigeBetriebsleitermussdafürsorgenundsichverpflichten, dassimUmkreisvon

1,5 Metern des Ofens keine brennbaren und leicht entflammbare gefährliche Stoffe

vorhandensind.

Rev1.3 Seite27/68

ETNATHERM

Gefährliche Stoffe: Benzin, Spray, Druckgasbehälter, Erdgasleitung, Papier, flüssigkeit

gefüllteBehälterundandereMaterialien, dieeineGefahrdarstellenkönnen.

 Der Betriebmussfür eineausreichendeFrischluftzufuhrsorgen, wosichder Ofenbefindet.

Diese Bedienungsanleitung sollte auf möglichen Bedarf in der Zukunft aufbewahrt werden. Die

IntervallederWartungs- undKontrollmaßnahmensolltenbeachtet werden.

InstallationundMontage, Wartung, Störungendarf nurvomFachpersonal durchgeführtwerden.

10.1DieVerpflichtungendesBetreibers

"ACHTUNG" Entsprechend den aktuellen gesetzlichen Vorschriften stellt er die

ArbeitsgerätedenMitarbeiternamArbeitsplatzzurVerfügungundkontrolliertderenVerwendung.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

Die Bedienungsanleitung ist für Fachpersonal und geschultes Personal ausgestellt worden.

FachpersonalundgeschultesPersonalsolltenzunächstdieBedienungsanleitunglesen,bevorsiemit

der Arbeit amGerät beginnen.Das geschulte Personal muss einNachweis unterzeichnen, umzu

beweisen, dasserdievollständigeSchulungzumBedienendesGeräteserhaltenhat. DieserBeleg

liegtinderVerantwortungdesBetreibersundmussvomBetreiberaufbewahrtwerden.

DiegesetzlichenArbeitsschutzvorschriftenmüssenstrikteingehaltenwerden.

 DieSchutzausrüstungmussvonihmselbst besorgt werden.

 DiegesetzlichenVorschriftenmüsseneingehaltenwerden.

 DieVerschrottungdesGerätesmussvomHerstellergenehmigtwerden.

AußerdemsolltedasUnternehmenfolgendePunktebeachten:

 Die Arbeitsstellen müssen regelmäßig Risikobewertungen durchführen. Die

Vorsichtsmaßnahmen müssen in den Anweisungen angegeben werden. Entsprechend den

BetriebsanweisungenmussdasPersonal informiertwerden.

 UmdasGerätzubetreibenmüssenpersönlicheSchutzausrüstungenimmervorhandensein.

 FürdieKontrollederBetriebsanweisungunddieEinhaltungderSicherheitsmaßnahmensind

dieberechtigtenPersonendesBetriebs(Prüfer) verantwortlich.

 DieBetriebsanweisungenmüssenausgestelltwerden.

 Personen, die nicht bei vollem Bewusstsein sind (Personen, die unter dem Einfluss von

Alkohol,Drogen,MedikamentenoderMüdigkeitusw.sind)dürfendenOfennichtbedienen.

 Personenunter18JahrendürfendenOfennichtbedienen.

Rev1.3 Seite28/68

ETNATHERM

 FestgestellteMängel andemOfenmüssenvomBediener sofort seinemVorgesetzten(dem

Betriebsleiter) gemeldet werden. Bei Sicherheitsmängel darf der Ofen auf keinen Fall

benutztwerden.

 Handfeuerlöscher muss in der Nähe des Ofens und in einer leicht zugänglichen Stelle

aufbewahrtwerden.

 DieBeleuchtungenderArbeitsplätzemüssendenGesetzendesLandesentsprechendsein.

 Für eineguteundsaubereLuft amArbeitsplatzsollteeineständigeBelüftunggewährleistet

sein.

Rev1.3 Seite29/68

ETNATHERM

10.2PflichtendesBetriebspersonals

DasBetriebspersonal istfürdenBetriebunddieReinigungdesGerätesverantwortlich.

1. Das Gerät muss unbedingt entsprechend den inder Bedienungsanleitung ausdrücklich

festgelegtenRegelnbedient werden.

2. Wenn die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht vorhanden sind oder die

SicherheitdesGerätesgestört ist, darf dasPersonal dasGerät auf keinenFall bedienen.

3. DasPersonal istverpflichtet, dasGerät nurineinemvollständigenZustandzubedienen.

4. Der Bediener muss vomBetriebsleiter entsprechend den gesetzlichen Anforderungen

miteinergeeignetenSchutzausrüstung(Schutzhandschuhe,Gesichtsmaske, Bekleidung)

ausgestattet sein. Der Bediener darf das Gerät auf keinen Fall ohne diese

Schutzausrüstungenbedienen.

5. Der Bediener muss in jedem Fall die Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen

verlangen. Wenn diese Ausrüstungen abgenutzt werden, müssen diese durch neue

ersetztwerden.

6. Bei allen Tätigkeiten (Betrieb, Wartung, Reparatur usw.) müssen die in der

BetriebsanleitungangegebenenProzedurenbefolgt werden.

HINWEIS1: Wenn die Bediener des Gerätes gewechselt werden, müssen die

neuen Bediener des Gerätes diese Bedienungsanleitung unbedingt lesen. Die

VerantwortunghierzutragendiehierzuZUSTÄNDIGENGESCHAEFTSFÜHRER.

HINWEIS2: WenndieVerwendungdesGerätesanDrittenübergebenwerdenoder

verkauft werden, muss dieser Zustand demHersteller schriftlich mitgeteilt werden. In

diesemFall muss die Bedienungsanleitung zusammen mit demGerät an die 3. Person

geliefert werden. Dem neuen Besitzer muss mitgeteilt werden, dass diese

Bedienungsanleitung unbedingt und vollständig gelesen werden muss. Wenn die

Bedienungsanleitung durch die3. Personennicht verstandenwerdensollte, danndarf

dasGerät auf keinenFall bedientwerden.

10.3DievomHersteller durchgeführtenKontrollen:

 DieVorschriften2006/42/ECdesEuropäischenParlamentsunddesRatesvom17. Mai

2006inBezugauf Maschinen

 Sicherheit ENISO12100: 2010 - allgemeine Konstruktionsprinzipien - Risikobewertung

undRisikominderung

Rev1.3 Seite30/68

ETNATHERM

 ElektrischeundbetrieblicheKontrollen

 Bestätigung, dassdieelektrischenMaterialienmit der TechnischenAusrüstung

übereinstimmendsind.

 KabelverbindungdurchSchutzerdung.

 Isolationswiderstandskontrollen.

 Spannungskontrollen.

 Funktionstests.

 KontrollederSicherheits- undSchutzmaßnahmenbzgl. derFunktionenund

EigenschaftenvonelektrischenMaterialien.

11. MONTAGEVONERSATZTEILENUNDVERSCHLEIßTEILEN

"WARNUNG"DieZubehörteile, dienicht vomHersteller undVerkäufer zur Verfügung

gestellt werden, dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Der Einsatz und/oder Verwendung

solcher ProduktekönnendieKonstruktionseigenschaftendesGerätesnegativbeeinflussen.

Die Verantwortung der Schäden, die durch Verwendung von Nicht-Original-Teilen und

Zubehörteilen verursacht werden, trägt der Betreiber. Außerdembleibt das Gerät außerhalb der

Garantie.

StandardeTeilesindbei denautorisiertenHändlernerhältlich.

ErsatzteileundService:

Für ErsatzteileundZubehörwendenSiesichbitteandieFirmaETGmbH.

ETGmbH

Giessenstr39c

6972Fussach/BREGENZ/ÖSTERREICH

+436605599149

info@etnatherm.com www.etnatherm.com

Rev1.3 Seite31/68

ETNATHERM

12. INSTALLATION

12.1Lieferumfang

Abbildung12.1.1Lieferumfang

Der Lieferumfangumfasst folgendes:

1. Ofenx1

2. Bedienungsanleitungx1(per e-mail)

3. Schaufel x1

4. Rauchabzug-Bürstex1

"INFO"Eindetaillierter LieferumfangbefindetsichindenAngabender

AuftragsbestätigungoderdemLieferschein.

12.2TechnischeDatenfür denTransport

"UMKIPPGEFAHR"AchtenSiebeimTransportauf dasGewichtundSchwerpunkt. Es

kann während des Transports umkippen. Stellen Sie bei Bedarf vor dem Transport Ihre

Arbeitssicherheitsicher. TragenSieesmit einerentsprechenden/richtigenHebevorrichtung.

Rev1.3 Seite32/68

ETNATHERM

DieseInformationengeltenauchfüreinemöglichespätereDemontageundVerpackung.

"WARNUNG"TragenSieesunbedingtmit2Personen.

TRAGHILFEN(BILD

LINKS) INDIE

LÖCHERSTECKEN

Schwerpunkt

"QUETSCHGEFAHR"AchtenSiewährenddessenauf IhreHandundFinger.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

12.3InbetriebnahmeundMontage

InbetriebnahmeundMontagekannnur vonqualifiziertemPersonal vorgenommenwerden. Dieser

Vorgang wirdausschließlichvon Etnathermselbst oder demtechnischenPersonal des Verkäufers

durchgeführt.

Rev1.3 Seite33/68

ETNATHERM

"INFO" "WARNUNG" Die Installation darf nur vom Fachpersonal

entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung festgelegten Installationsspezifikationen

vorgenommen werden. Es muss nach lokalen Gesetzen erfolgen. Andernfalls liegt die komplette

VerantwortungbeimUnternehmen.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

DieNichteinhaltungderInstallationsanweisungenkannzuSachschädenführen.

12.4Inbetriebnahme

Das Rauchabzugsrohr muss an die Rauchabzugsleitung oder an Ihr Lüftungssystem mechanisch

angeschlossenwerden, welchesdurcheindafürzuständigesUnternehmengewährleistetwird.

"GEFAHR" "INFO"DierichtigeAbsaugungmussdurchdasRauchabzugsrohr

gewährleistet sein. AndernfallsentstehenSachschädenundderkorrekteBetriebdesGeräteskann

nichtgarantiertwerden.

Rev1.3 Seite34/68

ETNATHERM

13. BEDIENUNG/REINIGUNG/WARTUNG

13.1Bedienungsanleitung

13.1.1 StellenSievor demAnschluss des Gerätes mit elektrischer Energiezunächst sicher, dass

die Spannung des Stromnetzes, an demdas Gerät angeschlossenwird, 220-230VAC, 50

Hzbeträgt. FürdenOfenwirdeineseparateElektroinstallationempfohlen.

13.1.2 Wenn die Netzspannung wie Abbildung 13.1.1 ist, schließen Sie das Stromkabel an die

Steckdosean.

13.1.3 Überprüfen Sie zunächst denFI-Schalter unddie Sicherung auf denvorderenPaneelen.

Wenn die beiden sich in Position OFF befinden, stellen Sie die Position auf ON (nach

oben).WennindieserPositiondiebeidenSicherungenabschalten,trennenSiesofortden

Ofen von der Netzspannung und nehmen Sie mit der Servicestelle oder demHersteller

Kontaktauf.

SicherungundFI-Schalter

13.1.4 StellenSiedenPako-SchalteraufdenvorderenPaneeleninPosition1(ON). Nachdiesem

Vorgangwirdder Temperaturreglerauf denvorderenPaneelenelektrischeEnergie

Rev1.3 Seite35/68

ETNATHERM

besitzenundderTemperaturreglerwirdnach3-4Sekundenbereit sein. Auf dem

Temperaturreglersindzwei Wertezusehen. Einer vondiesenzeigt denmomentanen

Temperaturwert imOfenanundderandereistdergewünschteSETTemperaturwert im

Ofen. DergewünschteTemperaturwert SETkannvomBedienereingestellt werden. Der

Maximalwert kannauf +800°Ceingestelltwerden.

Pako-Schalter

13.1.5 UmdenOfenauf diegewünschteTemperatureinzustellen:

 ZunächstwirdderSET-Wert desTemperaturreglers(SV-Wert) mitHilfederPfeiltastennach

obenunduntenamRegler auf diegewünschteTemperatureingestellt. FürdetaillierteAngaben

lesenSiebittedieBedienungsanleitungdesTemperaturreglers.

Temperaturregler

 Stellen Sie sicher, dass die Ofentür komplett geschlossen ist. Auf demOfen befindet sich eine

Abdeckungsswitch, dererkennt, obdieAbdeckung/Deckel vollständiggeschlossenist.

Rev1.3 Seite36/68

ETNATHERM

StellenSiesicher, dassder Ton-Tak-ausdemOfenzuhörenist, wennderDeckel vollständig

geschlossenist. AndernfallskannausSicherheitsgründendieInnentemperaturdesOfensnicht

ansteigen, auchwennderOfenaktiviert ist.

Abdeckungsswitch

Abdeckungsswitch

13.1.6 Esgibt einenEin-Aus-SchalteramOfen, derdenRauchabzugslüftermotoraktiviert.

Dieser Schalterbesitztdrei Positionen: I-0-II.

0. LÜFTERMOTORABGESCHALTET

I. LÜFTERMOTORMANUELLEINGESCHALTET. DerLüftermotoristindieserPosition

ständigaktivundistinBetrieb.

"GEFAHR" HINWEIS: Wenn für das Gas aus demOfen ein zusätzlicher Lüftungs-

Saugmotor benötigt wird, schalten Sie den Lüftermotor (amGerät) nicht ein. Stellen Sie den

Lüftermotorschalterauf"0". AndernfallskanneszuunerwünschtemGasaustritt vorkommen.

Schalterfür OfenrauchabzugundLüftermotor

Rev1.3 Seite37/68

ETNATHERM

13.1.7LÜFTUNGSMOTORLÜFTER TESTMETHODE

Intervalle Methode

"GEFAHR"Der Ofenmussimmermit DieGasabsaugung

Täglich

eineminternenoderexternenLüftungsmotor wirdvomoptischen

betriebenwerden. Andernfallskanneszu her verfolgt.

unerwünschtemGasaustrittvorkommen.

13.1.8KOHLEVERBRENNUNGSPROZEDUREN

1. DieTemperatur imOfenwirdentsprechendder Art der verwendetenKohleauf ca. +600°C

bis+650°CGradeingestellt.

2. Beim Erhitzen des Ofens werden die Klappen auf der Abdeckung und dem Rauchabzug

geschlossen. Dadurchkann der Ofen frühzeitig die gewünschte Temperatur erreichen und

unnötigerWärmeverlustkannvermiedenwerden.

3. JenachGrößedesOfenswirdeinebestimmteMengeanKohlemiteinerSchaufel demOfen

hinzugeführt.

4. Die Rauchabzugsklappewird vollständig geöffnet (AchtenSie darauf, dass die innere Seite

desRauchabzugssauberist). DieAbdeckungsklappeöffnet sichstufenweise.

Rauchabzug

innen

Rauchabzuginnen

5. Ca.5-7Minutenlang,abhängigvonderMengederKohle,kommtGasaustrittvor.DiesesGas

wirddurchAbsaugungoderdurchRauchabzugsmotornachdraußenbefördert.NachdemSie

sicher sind, dass kein Gas mehr freigesetzt wird, schließenSie die Rauchabzugsklappe und

dieAbdeckungsklappe. DadurchwirdIhreKohlenicht vorzeitigschrumpfen.

Rev1.3 Seite38/68

ETNATHERM

13.1.9ASTRONOMISCHEZEITUHR

13.1.9.1UPT-04TIMERBEDIENUNGSANLEITUNG

AnzeigeLEDON

TagederWoche

(P)Programmierung/

Einstellungstaste

(H+)Zeiteinstelltaste

P D+ H+ M+

(D+)

Tageseinstelltaste (M+)Minuten

RCL

RESET

DasGerätkehrtinden

Betriebsmoduszurück(Nach Automatisch/Manuell

AnzeigederUhraufdem

Bildschirm).

(RCL)TastezumLöschenvonProgrammen. Reset-Taste

BeimzweitenMal drückenwirdderletzte (VerwendenSieeinObjektmiteiner

Inhaltangezeigt. feinenSpitze)

Allgemein

 Mit dem leicht programmierbaren elektronischen 24-Stunden-Anzeige Timer

können 7 Tage, 24-Stunden-Programmieroptionen angewendet werden. Es

befinden sich 20 ON/OFF-Programme, die programmiert werden können, um7

Tageund24StundenamTagoderandengewünschtenTagenarbeitenzukönnen.

InFälleneines Ausfalls der Hauptstromversorgung wirdder Batteriespeicher die

ProgrammeunddieZeitaufzeichnenunddieBatteriewirdaktiviert.

1. Eigenschaften

 Programmoptionen7Tage/24Stunden

 20 ON/OFF-Programme, die 24 Stunden am Tag oder an den von Ihnen

angegebenenTagenbetriebenwerdenkönnen

 BiszumnächstenProgrammwechsel manuellerÜbergang

 StändigeEin-/Ausschaltung

 Der Batteriespeicher, der während des Ausfalls der Hauptstromquelle aktiviert

wird, speichert Datumund Zeit des Tages imProgrammspeicher. Während des

BetriebsmitderBatteriewirdauchdieProgrammierungermöglicht.

 DeaktivierungderON-undOFF-FunktionenwährenddesBetriebs

 DieMöglichkeitProgrammstartund-endeoptional zuverschieben

 AnzeigeLEDON

 Einesehr kurzeÜbergangszeit (ca. 1Minute)

Rev1.3 Seite39/68

ETNATHERM

 Programmbewertung

 DieMöglichkeit, ProgrammeautomatischjedeWochezuwiederholen

2. Batterie

 WenndasGerätnichtamStromistundbeimAusfallderZeitanzeigekannderAkku

dieSpeichersicherungvornehmen. Wennder Text auf demBildschirmunauffällig

wirkt odernicht angezeigt wird, setzenSiedasGerät zurück(Reset) undladenSie

vorderProgrammierung4Stundenlangauf.

3. Reset(RST)

 DasGerätmussvordererstenProgrammierungoderwenneslängerals150Stunden

nichteingestecktwurde, zurückgesetztwerden.

AUTO

 UmdiesenVorgangauszuführen, drückenSiemiteinemObjekt 0.00

OFF

mit einerfeinenSpitzeauf dieTasteRST.

 Auf demBildschirmwirdder Text--:-- unddieAnzeige"Clear"angezeigt.

 DasZeichen":"zwischendenAnzeigenderStundenundSekundenwirdblinkenund

Sekundenwerdenbeginnenzusteigen.

4. Zeit- und-Datumseinstellung

 Das Einstellender Uhr auf demGerät ist sehr einfach. UmdieDatumseinstellungzu

ändern, drückenSiegleichzeitigauf dieTastenD+undTastemit Uhrzeichen(untere

Reihe ersteTastelinks). WennSieeinender Werteändernwollen, müssen Siedie

Taste mit demUhrzeichen gedrückt halten. Die Werte auf demBildschirmwerden

sichvonMontag(Monday)bisSonntag(Sunday)ändern.

 WennSiedieEinstellungfortsetzen, werdensichdieZeitwerteändern.

 Umdie Einstellungen auf demBildschirmzu bestätigen, betätigen Sie einfach die

Tastennichtmehr.

 DasgleichegiltfürdieEinstellungderMinutenundSekunden.

5. ZeitgesteuerteProgrammierungimON/OFF-Modus

 Imallgemeinkönnen20ProgrammierungenindasGeräteingegebenwerden. Wenn

weniger als 20 Programme verwendet werden sollen, sollte die Bezeichnung nicht

NULL(0), sondernleergelassenwerden(--:--).

 UmindengewünschtenTagenoderTagesgruppenzuarbeiten,kannjedesProgramm

wieuntenprogrammiertwerden:

MOTUWETHFRSASU(24 Stundenlang)

MOTHROUGHTOSU(bestimmteTage)

MOTUWETHFR

SASU

MOTUWETHFRSA

MOWEFR

TUTHSA

MOTUWE

THFRSA

Rev1.3 Seite40/68

ETNATHERM

UmdasGerätzuprogrammieren, nachderReihenfolge:

Beispiel:Startzeit12:10;Endzeit16:05;Montag,DienstagundMittwoch PROG

ON

1 --:--

 DrückenSieaufdieTasteP.DerBildschirmwirdwieaufder

Nebenseiteangezeigt.

AUTOOFF 00:00

 Nach5SekundenwirdsichderBildschirmändern

PROG

ON

 DrückenSieaufdieTasteD+

1 00:00

 DrückenSieaufdieTasteD+undsetzenSiefort,bisdergewünschte PROG

Tag(oderdieTagesgruppe)aufdemBildschirmerscheint. ON

1 00:00

WenndiegewünschteGruppeerscheint

(z.B. MOTUWEfürMontag, DienstagundMittwoch) PROG

ON

lassenSiedieTastelos. 1 1:00

 DrückenSieaufdieTasteH+ PROG

ON

1 12:00

 DrückenSieaufdieTasteH+undsetzenSiefort,bisdiegewünschte

Zeiterscheint. PROG

ON

 DrückenSieaufdieTasteM+ 1 12:01

PROG

 DrückenSieaufdieTasteM+undsetzenSiefort,bisdiegewünschte ON

Minuteerscheint. 1 12:10

ON PROG

1ONPROGRAMM! GLEICHERVORGANG

1OFF --:--

 Drücken Sie auf die Taste D+ PROG

 DrückenSieaufdieTasteD+undsetzenSiefort,bisdergewünschte 1OFF 0:00

Tag(oderdieTagesgruppe)aufdemBildschirmerscheint. PROG

WenndiegewünschteGruppeerscheint

1OFF 0:00

(z.B. MOTUWEfürMontag, DienstagundMittwoch)

PROG

lassenSiedieTastelos. (DrückenSieaufdie

TasteD+, umzudenOptionenzurückzukehren 1OFF 1:00

drückenSieaufdieTasteerneut). PROG

 Drücken Sie auf die Taste H+ 1OFF 16:00

 DrückenSieaufdieTasteH+undsetzenSiefort,bisdie PROG

gewünschteZeiterscheint. 1OFF 16:01

PROG

 DrückenSieauf dieTasteM+

1OFF 16:05

 DrückenSieaufdieTasteM+undsetzenSiefort,bisdiegewünschte

Minuteerscheint.

 UmdieProgrammierungzubeendenundneu

zuprogrammieren,drückenSieaufdieTasteP.

Rev1.3 Seite41/68

ETNATHERM

SowerdendieersteProgrammierungunddieAufzeichnungaufdemGerät

vorgenommenseinunddasGerätistbereitfürdieneueProgrammierung.

WennderProgrammiervorgangabgeschlossenist, drückenSieauf die

TasteTIMEundkehrenSiezurückindenVorgangsmodus.

Bei derneuenProgrammierungwirdderWahl fürTagoderTagesgruppe

wiegewünschteingestellt.

Hinweis:FüralleON/OFF-VorgängewirdderTag/Gruppenjeweils

einzelnundunabhängigeingegeben.SomitkönnenProgrammierungen,

dieabendsvorgenommenwerdenmüssenoderdie,dieam

nächstenTagvorgenommenwerdenmüssen,einfacherablaufen.

6. RCL-Programm

DasRCL-ProgrammfunktioniertnurwährenddenEinstellungen.

 WennSieauf dieTasteRCLdrücken, wirdsichderBildschirm

wieauf derNebenseiteändern.

 WennSiezweimal darauf drücken, wirdesinseinen

UrsprünglichenZustand, wieauf derNebenseite

dargestellt, zurückkehren.

 IndiesemZustandkönnenSieimBedarfsfall auch

dieZeiteinstellen.

 WennSieauf dieTasteRCLdrücken, wirdsichderBildschirmwieuntenändern.

7. ZeitumstellungimModusON/OFFAktivierungimzeitgesteuertenProgramm

Wenn sich das Gerät imBetriebsmodus befindet, drücken Sie die auf die Taste MANUAL,

bis auf der linkenSeitedes Bildschirms AUTOundjenachgespeicherter Programmzeit ON

oder OFF angezeigt werden. Stecken Sie danach das Gerät in den Stecker und stellen Sie

sicher, dassesaktiviert (ON) ist. DasGerät wirddieimSpeicher gespeichertenProgramme

ununterbrochen ausführen. Umdiesen Vorgang zu stoppen, drücken Sie erneut auf die

TasteMANUAL. DieAnzeigeAUTOOFF(oderAUTOON) auf demBildschirmwirdauf AUTO

ON(oder AUTOOFF) geändert. Umin den Modus "Nonstop" ONoder "Nonstop" OFF zu

wechseln, drücken Sie auf die Taste MANUAL, bis die Anzeige AUTOauf demBildschirm

gelöscht ist unddergewünschteModusONoder OFFaktiviert ist.

8. TechnischeEigenschaften

Spannung:230V50Hz

Temperatur:0~40C

Rev1.3 Seite42/68

ETNATHERM

13.1.9.2DTR-10TIMERBEDIENUNGSANLEITUNG

KurulumTalimatı

QuickStart Manual

DTR/MCB-50/50TSerisi AstronomikZamanRölesi Hızlı Kurulum

Talimatı

DTR/MCB-50/50TSerial AstronomicTimeRelayQuickSet up

Instructions

DTR/MCB-50/50TSeriell AstronomischesZeitrelais–

Schnellstartanweisungen

1. Menüdençıkmaveiptaletme.

2. Menüyegirmeveonaylama.

3. Değer azaltmavemenüdegezinme

4. Değer arttırmavemenüdegezinme

1. Exit menuandcancel change

2. Enter menuandapprovechange

3. Decreasevalueandbrowsemenu

4. Increasevalueandbrowsemenu

1. Menü-AusgangundLöschung

2. Menü-Eintritt undBestätigung

3. Wert vermindernundMenübrowsen

4. Wert steigernundMenübrowsen

Harici programlayıcı girişi DTR-10/10T/20S/ 20TS/25veMCB-50/50Tiçinmevcut değildir.

Not availablefor external programmer input DTR-10/10T/20S/20TS/25andMCB-50/50T

Nicht verfügbar für externeProgrammiereingängeDTR-10/10T/25undMCB-50/50T

Rev1.3 Seite43/68

ETNATHERM

TR

UYARI : Bucihazınpanoyamontajı sadeceyetkili kişiler tarafındanyapılmalıdır.

Budokümandabelirtilentalimatlarauyulmaması durumundaoluşabilecek

hatalarakarşı, üretici firmahiçbir şekildesorumlututulamaz.Montajdanöncebu

hızlı kullanımklavuzunudikkatliceokuyunuz.

Cihazınpil ömrücihazınüretimtarihindenitibaren5yıldır. Cihazınbesleme

olmadançalıştığı veyasüper kapasitesininboşolduğudurumlardacihaz

ayarlarınınyapılması vecihaz menüsündegezinilmesi veyacihazın-25°C......

+60°Cçalışma

sıcaklığı haricindeki ortamlardakullanılması pil ömrünüazaltanfaktörlerdir. Bu

faktörlerdenkaynaklananpil bitmesi garanti kapsamı dışındadır.

Aşağıdaki talimatlarauyulmaması halindeyaralanmaveyaölümle

sonuçlanabilecekdurumlar ortayaçıkabilir.

1. Cihazüzerindeki herhangi birişlemdenöncetümbeslemegerilimlerinikesiniz.

2. Cihazşebekeyebağlı ikenönpaneli çıkarmayınız.

3. Cihazı solventveyabenzeri maddelerletemizlemeyiniz. Cihazı temizlemekiçin

sadecekurubezkullanınız.

4. Cihazı çalıştırmadanöncebağlantılarınındoğruolduğunukontrol ediniz.

5. Cihazı panoyamonteediniz.

6. Cihazınızdaki herhangi birsorundayetkili satıcınızlatemaskurunuz.

7. Pil değişimi yapılacağı zamancihazınşebekebağlantısını kesiniz.

8. Pil takılı değil ikencihazayarlarını değiştirmeyiniz.

Not: Kontakdayanımı omikyükte(ör: Akkor flemanlı ampul, Rezistanslı cihazlar)

16A’dir. Endüktif (ör =ACmotor, florasan(Sargılı balastılı), vb..) yadaKapasitif (ör

: LedSürücüler, UPS, florasan(ElektronikBalastlı), vb..) yükanahtarlanacaksa

kontaktör kullanılması tavsiyeedilir. Aksi taktirdecihazınrölekontaklarında

yapışmameydanagelebilir.

EN

WARNING: Thisequipment must beinstalledonlybyprofessionals. The

manufacturer shall not beheldresponsiblefor failuretocomplywiththe

instructionsinthismanual. Pleasereadtheinstructionsinthismanual before

performinginstallationandtakenoteof thefollowingprecautions.

Thebatterylifeof thedeviceis5yearsfromthedateof manufacture.Makingthe

devicesettingsandbrowsingthedevicemenuwhenthedeviceoperateswithout

power supplyor whenitssuper capacityisempty, or usingthedevicein

environmentsother than-25°C...... +60°Cambient temperaturearefactors

that reducebatterylife. Batterydepletioncausedbythesefactorsisnot covered

bythewarranty.

If belowprecautionsarenot properlyobservedandcarriedout, it mayresult in

caseswithinjuryor death.

1. Disconnect power beforeworkingonthedevice.

Rev1.3 Seite44/68

ETNATHERM

2. Whendeviceisconnectedtothenetwork, donot removethefront panel.

3. Donot cleanthedevicewithsolvent or similar items. Onlycleanwithdrycloth.

4. Verifycorrect terminal connectionsbeforeenergizingthedevice.

5. Install thedeviceontheelectrical panel.

6. Contact your authorizedreseller incaseproblemsoccur withyour device.

7. Whenthebatteryisreplaced, disconnect themainsconnection.

8. Donot changethedevicesettingswhenthebatteryisnot inserted.

Note: Thecontact resistanceat ohmicload(eg: Incandescent bulb, Resistance

devices) is16A. It isrecommendedtouseacontactor if theinductiveload(eg: AC

motor, fluorescent, etc.) or capacitiveload(eg: LedDrivers, UPS, Fluorescent

(ElectronicBallast), etc.) switch. Otherwiseadhesionmayoccur inrelaycontacts.

DE

ACHTUNG: DieseAusrüstungdarf nur vonFachleuteninstalliert werden. Der

Hersteller ist nicht haftbar für dieNichteinhaltungder Anweisungenindiesem

Handbuch. LesenSiebittedieAnweisungenindiesemHandbuch, bevor Siemit

der Installationbeginnen, undbeachtenSiediefolgendenVorsichtsmaßnahmen:

FallsdienachfolgendenVorsichtsmaßnahmennicht ordnungsgemäßeingehalten

werden, kanndieszuUnfällenmit VerletzungenbishinzumTodführen.

1. TrennenSiedieStromversorgung, bevorSieArbeitenandemGerätausführen.

2. EntfernenSiedievordereAbdeckplattenicht, solangedasGerätmitdemStromnetz

verbundenist.

3. ReinigenSiedasGerätnichtmitLösungsmittelnodervergleichbarenSubstanzen.

ReinigenSiedasGerätnurmiteinemtrockenenTuch.

4. ÜberprüfenSiediekorrektenKlemmenverbindungen, bevorSiedieStromversorgungfür

dasGerätaktivieren.

5. InstallierenSiedasGerätimSchaltschrank.

6. FallsProblememitIhremGerätauftreten, wendenSiesichanIhrenzugelassenen

Händler.

7. WenndieBatterieersetztwird, trennenSiedieNetzverbindung.

8. ÄndernSiedieGeräteeinstellungennicht, wennderAkkunichteingelegtist

Hinweis: Der Kontaktwiderstandbei ohmscher Last (z. B. Glühlampe,

Widerstände) beträgt 16A. SiesollteneinenSchützverwenden, wenndie

induktiveLast (z. B. Wechselstrommotor, Leuchtstofflampeusw.) oder kapazitive

Last (z. B. LED-Treiber, USV, Leuchtstofflampe(elektronischesVorschalgerät)

usw.) wechselt. AndernfallskanneineAdhäsioninRelaiskontaktenauftreten.

Rev1.3 Seite45/68

ETNATHERM

BÖLGESELAYARLAR REGIONALSETTING LÄNDEREİNSTELLUNG

Dil Ayarı

Language

Setting

Pozisyon Not valid for MCB-50 and

Ayarı MCB-50T Nicht gültig für

MCB-50 und MCB-50T

Position

Setting

Yaz Saati

Ayarı

DST Setting

Rev1.3 Seite46/68

ETNATHERM

PROGRAMAYARI PROGRAMSETTING PROGRAMMEİNSTELLUNG

Programve

KontakSeçimi

ProgramandContact

Selection

Programm-undKontakt

Auswahl

Çekme

Zamanı

On Delay

Time

Bırakma

Zamanı

Off Delay

Time

Gündoğumu,günbatımıvenamazvakitleriiçinkoordinatlaragörehesaplamatoleransı±3dk’dır.

Thecalculationtoleranceaccordingtocoordinatesforsunrise,sunsetandprayertimesis±3min.

DieBerechnungstoleranzgemäßdenKoordinatenfürSonnenaufgang,SonnenuntergangundGebetszeitenbeträgt±3Minuten.

Yukarıda ayarlanan örnek programa ait çıkış grafiği

Output diagram regarding the above mentioned sample program

PilDeğişimi BatteryChange Batteriewechseln Cambiodebatería Commentchangerlabatterie

TR 1) Pil değişimi yapılacağı zaman cihazın şebeke bağlantısını kesiniz. Pil kapağını açın.

2) Pilin “+” işareti yukarıda olacak şekilde yeni pili yerleştirin.

EN 3) Pil kapağını kapatın.

1) When the battery is replaced , disconnect the mains connection. Open the battery

DE cover.

2) Place new battery ( the “ + “ sign on top of the battery ).

3) Close the battery cover.

Wenn die Batterie ersetzt wird, trennen Sie die Netzverbindung. Öffnen Sie die

Batteriefachabdeckung.

(Legen Sie eine neue Batterie ein (das „+“-Symbol an der Batterie muss sich oben

befinden).

X“

Rev1.3 Seite47/68

ETNATHERM

ZAMANAYARLARI TIMESETTINGS ZEİTEİNSTELLUNG

TarihAyarı

DateSetting

Datumseinstellun

SaatAyarı

Hour

Setting

Stundeneinstellun

YüzyılAyarı

Century

Setting

Jahrhundertei

n-stellung

Rev1.3 Seite48/68

ETNATHERM

Rev1.3 Seite49/68

ETNATHERM

13.1.10TEMPERATURREGLER

13.2DieReinigungdesOfens

1. VorderReinigungmussdasSystemausgeschaltet undunbedingt abgekühlt werden. Es

mussgegenunerwartetesÖffnengesichertwerden.

2. DieUmgebungdesGerätes, minimum1,5Meter, mussmiteinemBesengesäubert

werden. Hierbei darf Druckluftnichtverwendetwerden.

3. DieAußenseitedesGerätesdarf nurmit einemfeuchtenReinigungstuchgereinigt werden.

EineReinigungdirekt mitWassersolltevermiedenwerden.

4. ReinigungderInnenseitedesOfensundRauchabzugsleitung

 EineentsprechendeSchutzbekleidungsoll getragenwerden.

 DasGitterimOfenmusssoherausgenommenwerden, sodassdasThermoelement

dabei nichtbeschädigtwird.

 Mit Hilfe einer Bürste wird das herausgenommene Gitter von Kohle und Asche

gesäubert. Auchsoll dasGitteroptischüberprüftwerden. WenninderStrukturoder

Formeine Störung festgestellt werdensollte, kannes durcheinNeues ersetzt oder

mit geeignetenHandwerkzeugenindieentsprechendeGrößegebracht werden.

 DieinnereKammerdesOfenswirdmiteinemStaubsauger gereinigt.

 DieRauchabzugsleitungsollte, ganzabhängigvonderHäufigkeitderVerwendung

desOfens, mindestenseinmal proWochedurchgeführtwerden.

Rev1.3 Seite50/68

ETNATHERM

DieseÖffnungniemals

WICHTIG: DerOfendarf abdecken!

niemalsohneAbdeckung

Schraubenentfernenund Bei Verstopfungder

betriebenwerden.

Schornsteinabdeckung Abgasklappe, bittemit

mitBürstereinigen Bürstereinigen

"GEFAHR"WICHTIG: FürdieGasentladungistdieReinigung/Säuberungder

Rauchabzugsleitungsehr wichtig.

 Der SchiebefilterwirdherausgenommenundmitWassergewaschen, bisdiePoren

vollständiggesäubert sind.

Rev1.3 Seite51/68

ETNATHERM

Durchmesser

Abgasrohr100mm

Verschiebbarer Rauchfilter

5. ReinigenSiedieTastenundInfo-AnzeigenamGerät mit einemTuch(nichtdeutliche/lesbare

Zeichen/Schriftenmüssenersetztwerden).

13.3WartungdesOfens

"GEFAHR"Damit dasGerätreibungslosbetriebenwird, musssiein

regelmäßigenIntervallengereinigtundgewartetwerden.

1. RechtzeitigeWartungisteineVoraussetzungfürdenreibungslosenBetriebdesGerätes.

Wartungsintervallebasierenauf Herstellerangaben.

2. Unter übermäßigen Arbeitsbedingungen sollten diese Wartungsintervalle verkürzt

werden.

3. DieWartungdesGerätesumfasstdieKontrolleder Sicherheitseinrichtungenunddie

Säuberung/ReinigungdesGerätes.

Kontrolle Kontrollfrequenz

InnenbereichdesOfensmussvor jederTätigkeitgereinigt werden Täglich

Der Abdeckungsswitch muss immer kontrolliert werden, wenn das Gerät

geöffnet wird. Wenn es nicht funktionsfähig ist, muss die elektrische

Täglich

Hauptenergieausgeschaltet unddas Gerät darf auf keinenFall verwendet

werden.

DieReinigungderRauchabzugsleitungsolltemiteinerBürstevorgenommen Mindestens1

werden. Wenn der Ofen heiß ist, verwenden Sie zumReinigen auf keinen Mal inder

FalldieBürste.AndernfallskanndieRauchabzugsbürstebeschädigtwerden. Woche

ÜberprüfenSie, obderRauchabzugsfilterschieberverstopft ist.

ImBedarfsfall mit Wasserreinigen. NehmenSiedenFilterheraus, während Wöchentlich

der Ofenkalt ist.

Rev1.3 Seite52/68

ETNATHERM

Einmal im

ÜberprüfenSie, obderLüftermotoraktivist.

Monat

DieKontrolledesGitterswirdsovorgenommen, sodasseswöchentlichaus

dem Ofen herausgenommen und gereinigt wird. Die Abmessungen des

GitterskönnenaufgrundderTemperatur vomoptischenhereineminimale Einmal inder

Veränderung(Dehnung)aufweisen.WennsichdieAbmessungendesGitters Woche

geänderthaben, ersetzenSieesdurcheinneues.

AndernfallskanndasGitternicht ausdemOfenherausgenommenwerden.

DeswegenkanneszuSachschädenimOfenvorkommen.

Überprüfen Sie die Dichtungen auf der Abdeckung/Deckel. Wenn sie sich

Alle3Monate

gelösthabensollten, klebenSieeineneuean.

Überprüfung Sie vomoptischenher die Innenwände des Ofens. Wenn Sie

Verschleiß an der rechten und linken Wand (Resistenzplatten) feststellen

Täglich

solltenoder wenndieResistenzdrähtesichtbar seinsollten, dürfenSieden

Ofenauf keinenFall bedienen.

Tabelle13.3.1Wartungskontrollen

"WARNUNG"ReparaturenamGerätwerdenvomHerstellervorgenommen.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

DieEinhaltungdieserAnweisungenistobligatorisch.

DieKontrollen, dienacheiner Wartung, ReparaturundReinigungamGerätdurchgeführt

werdenmüssen:

1. FührenSieeineoptischeKontrolledurch.

2. FührenSieeinenFunktionstestallerFunktionendurch.

3. KontrollierenSiedieVerbindungenderSchutzleiter-Erdungskabel desGerätes.

4. ÜberprüfenSie, obdiedurchgeführtenReparaturvorgängeabgeschlossensind.

5. ÜberprüfenSie, obWerkzeugeoderMaterialienimGerätvergessen/hinterlassen

wurden.

6. ÜberprüfenSie, obderLüftermotorfunktioniert, derdieAbgasenachdraußenfördert.

Rev1.3 Seite53/68

ETNATHERM

13.3.1Wartungsaufzeichnung

Gerätenummer:…………………………………….

KundeundStandort:……………………………………

WARTUNGSAUFZEICHNUNG

Vorname Nachname/

Datum Zeit DievorgenommeneWartung Unterschrift

FügenSieeineneueSeitehinzu, undgebenSiedie

neue Seite als Notiz ein und unterzeichnen Sie es.

UNTERSCHRIFT

Die neu hinzugefügte Seite darf auf keinen Fall

verlorengehen.

Rev1.3 Seite54/68

ETNATHERM

13.3.2Störungsmeldung

STÖRUNGSMELDUNG

Vorname Nachname/

Datum Zeit Aufgetretener Fehler

Unterschrift

FügenSieeineneueSeitehinzu, undgebenSiedieneue

Seite als Notiz ein und unterzeichnen Sie es. Die neu UNTERSCHRIFT

hinzugefügteSeitedarfaufkeinenFall verlorengehen.

Rev1.3 Seite55/68

ETNATHERM

14. STÖRUNG, URSACHE, LÖSUNG

"GEFAHR"

14.1DasGerät wirdnicht mit Stromversorgt

Lösungspunkte:

1. ÜberprüfenSiedenHauptstromenergiestecker, andemdasGerät angeschlossenist. Im

Bedarfsfall wenden Sie sich hierzu an einen Elektriker. Überprüfen Sie, ob die

Versorgungsspannung230VAC50Hzist.

"GEFAHR" HINWEIS: VERWENDEN SIE UNBEDINGT EINEN GEERDETEN

STECKER.

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

2. Wennder1. Schrittüberprüft ist, überprüfenSie, obderPako-Schalter, derdasGerät

einschaltet, eingeschaltet ist. DerPako-SchaltermussinPositionON(I) sein.

PAKO-SCHALTER

3. Wennder2. Schrittüberprüft ist, überprüfenSiedenFI-Schalterunddienormale

Sicherungauf denvorderenPaneelen. BeideSchaltermüsseninPositionON(OBEN)

sein.

Rev1.3 Seite56/68

ETNATHERM

FI-Schlter Sicherung

4. Wenn der 3. Schritt überprüft ist, überprüfen Sie die 2A-Glassicherung, die sich im

Glassicherungsgehäuse auf den vorderen Paneelen befindet. Bevor Sie diese Kontrolle

vornehmen, trennenSiedenOfenvonder Steckdose. (WennesVorhanden.)

AndernfallskanneszuschwerenVerletzungenoderzumTodführen.

GlassicherungsgehäuseundGlassicherung

5. Wenn der 4. Schritt überprüft ist, überprüfen Sie, ob Zeichen auf der Anzeige der

ASTRONOMISCHENZEITANZEIGEauf denvorderenPaneelenvorhandensind. Wennes

nicht aktivist, drückenSieauf dieTasteRESETmiteinemObjekt mit einerfeinenSpitze.

SchriftzeichenmüssenaufdemBildschirmerscheinen.Wennnicht,dannwendenSiesich

andieHerstellerfirma.

Reset-Taste Modus-Taste

UTP04Zeıtuhr

 Wenn Schriftzeichen auf dem Bildschirm erscheinen, überprüfen Sie, ob die

Leuchte "ON" leuchtet. Wenn die Leuchte ON nicht leuchtet, stellen Sie den

BetriebsmodusdesGerätesmitderModus-TasteindengewünschtenModusein.

HINWEIS: FürProgrammierungdesGerätesunddetaillierteAngaben, siehe

Anhang.

Betriebsmodus:

 OFF

 MANUALON

 AUTOON

 AUTOOFF

Rev1.3 Seite57/68

ETNATHERM

ON-Leuchte

Schriftarten

TasteManuell /Auto

(automatisch)

WenntrotzdesWahlsderBetriebsmodus, dieLeuchte"ON"immernochnichtleuchtet,

wendenSiesichandieHerstellerfirma.

14.2WenndieSteuerungeingeschaltet ist aber der Ofensichnicht heizt

Lösungspunkte:

1. ÜberprüfenSiedenTemperatureinstellwert.

HINWEIS: fürProgrammierungdesGerätesunddetaillierteAngaben, sieheAbschnitt

13.1.10.

Temperatureinstellwert

2. StellenSiesicher, dassder Abdeckungsswitchaktivist.

StellenSiesicher, dassbeimSchließenderAbdeckungausdemOfenderTon-TAK-

hörbarist.

Rev1.3 Seite58/68

ETNATHERM

Abdeckungsswitch

3. NehmenSiemitderHerstellerfirmaKontakt auf.

14.3DieKohlebrennt nicht

Lösungspunkte:

4. ÜberprüfenSie, obdieOfentemperaturausreichendist.

5. ÜberprüfenSie, obdieKlappenderAbdeckungunddesRauchabzugsoffensind.

6. ÜberprüfenSie, obIhrLüftungssystemoderIhrRauchabzugsleitunggutbelüftetwird.

7. ÜberprüfenSie, obdieinnereRauchabzugsleitungdesOfenssauber ist. Wennesnicht

sauberist, reinigenSieesmiteinerBürste.

8. ÜberprüfenSie, obderLüftermotoraktivist.

14.4Gasströmtausder Abdeckung/demDeckel!

Lösungspunkte:

1. ÜberprüfenSie, obIhrLüftungssystemoderIhrRauchabzugsleitunggutbelüftet

wird.

2. ÜberprüfenSie, obdieRauchabzugsleitungdesOfenssauber ist. Wennesnicht

sauberist, reinigenSieesmiteinerBürste.

3. ÜberprüfenSie, obderLüftermotoraktivist.

4. ÜberprüfenSiedieKlappenderRauchabzugsleitung.

Rev1.3 Seite59/68

ETNATHERM

14.5OPEN/HHHHFEHLERIMCONTROLLER

Lösungspunkte:

WenndieAnzeigeHHHHoderOPENauf demTemperaturreglerangezeigt wird,

überprüfenSiedenThermoelementsensor. WennkeineoptischenFehlerzusehensind,

ersetzenSiedasThermoelement.

Fehler"OPEN"/"HHHH"

ÄndernSiedasThermoelement, wenn

sichderPV-Wert schnell undin

anormalerWeiseändert

15. NOTFALL

IneinemNotfall solltenSieeinesofortigeBelüftungsicherstellen, dieelektrischeEnergiedes

OfensabschaltenunddasNetzkabel trennen.

Rev1.3 Seite60/68

ETNATHERM

16. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TÜVSÜD

Rev1.3 Seite61/68

ETNATHERM

TÜVAUSTRIA

Rev1.3 Seite62/68

ETNATHERM

DeclarationofConformityETNATHERM

DeclarationofConformityaccordingtotheECMachineryDirective(2006/42/EC, AnnexII 1. A)-Original-

TheManufacturer: ETNATHERMISI ELEMANLARI SAN. TIC. LTD. STI.

KAYABASI MAH.DOGUSANAYI SITESI

6380. SK. NR.: 35KOCASINAN/KAYSERI/TÜRKEI

Declaresunderresponsibilitythatthemachine,

Designation: ETNATHERM

Serial No: ET22009/21002.

complieswithall relevantprovisionsoftheMachineryDirective(2006/42/EC).

Themachinecontinuestocomplywithall provisionsofthefollowingdirectives:

 Directive2014/35/EUoftheEUROPEANPARLIAMENTANDOFTHECOUNCILof26February2014

ontheharmonisationofthelawsoftheMemberStatesrelatingtothemakingavailableonthe

marketofelectrical equipmentdesignedforusewithincertainvoltagelimits:

 Directive2014/30/EUonelectromagneticcompatibilitythefollowingharmonizedstandardshave

beenapplied:

AppliedStandarts;

ENISO12100: 2010, EN60204-1: 2018, ENISO13857: 2008,EN349: 1993+A1: 2008,

EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019,

EN55014-1:2021CISPR14-1:2020,EN55014-2:2021CISPR14-2:2020,

EN61000-3-2/A1:2021, IEC61000-3-2:2018+AMD1:2020,

IEC61000-3-3:2013+AMD1:2017+AMD2:2021

We“ETNATHERMISI ELEMANLARI SAN. TIC.LTD. ŞTİ.“herebydeclarethatspecifiedabove

conformscoveringEuropeanParliamentandCouncil Directives2014/35/EUof26February2014Low

VoltageDirective, EuropeanParliamentandCouncil Directives2006/42/ECof17May2006andEMC

Directive2014/30/EU.

General Manager

Rev1.3 Seite63/68

ETNATHERM

Konformitätserklärungvoneinerdafür autorisiertenBewertungsfirma

Rev1.3 Seite64/68

ETNATHERM

17. WARNHINWEISETIKETT

DieamGerätangebrachtenWarnhinweisedürfennichtentferntwerden. Bei derLieferungsindam

GerätfolgendeWarnhinweisevorhanden:

"HEISSEOBERFLÄCHE"Auf der Abdeckung/demDeckel.

"KAMINWARNUNG"Esbefindet sichauf derRückseitedesOfens. DerReinigungsdeckel

sollteimmer geschlossensein. Der LüftermotorandenLufteinlassangeschlossenbleibenoderer

bleibt offen/frei. Essollteniemalsdirekt geschlossenwerden.

Einmal imMonatzukontrollieren: Beschädigteodernicht lesbareKennzeichnungen/Schilder

müssenersetztwerden!

Rev1.3 Seite65/68

ETNATHERM

18. GARANTIEUNDGARANTIEBEDINGUNGEN

1. DieHersteller-/Händlergarantiebeträgt12MonateabdemLieferdatum.

2. Die Gewährleistungsfrist aller elektirscher und elektronischer Komponenten beträgt 1 Jahr.

Hiervon werden Anwendungsfehler ausgenommen. Keine Garantie auf Heizwiderstand und

Temperaturfühler.

3. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät defekt ist, gilt für den Verbraucher Art. 11 des

türkischenVerbraucherschutzgestzesNr. 6502.

4. Alle Arten von Fehlfunktionen, die sich aus fehlerhaften Materialien und fehlerhafter

Verarbeitungbei der Produktiondes Gerätes ergebenkönnen, werdenvonETNATHERMGmbH

kostenloskorrigiert.

5. Schäden, diebeimTransport, beimBe-undEntladendesGerätesentstehen,fallennichtunter

dieGewährleistung.

6. Schäden, dieunter die Garantiefallen, müsseninnerhalbvon20Tagenbehobenwerden. Es

liegtinderVerantwortungdesKundendasdefekteGerätzueinerautorisiertenServicestelleoder

zumHändler zubringenundwiederabzuholen.

7. Schäden, dieaufgrundvonNaturereignissenund-katastropenauftreten, fallennichtunterdie

Garantie.

8. SchädenundFehlfunktionen, diedurchfalscheundunsachgemäßeVerwendungdes Gerätes

durchdenBenutzerenstehen, fallennichtunterdieGarantie.

9. Mängel und Fehlfunktionen, die durch den Ausfall der für den Betrieb des Gerätes

erforderlichenElektroinstallationenstehen, fallennicht unterdieGarantie.

10. AlleArtenvonProblemen, diedurchdasStromnetzverursachtwerden, fallennichtunterdie

Garantie.

11. Kosten(z.B. Hotel, Fahrt, ArbeitsstundenundErsatzteile), diefürReparaturenaußerhalbder

Garantieanfallen, werdenvomKundenübernommen.

12. Mängel, diesichausder VerwendungdesGerätesentgegendeninderBedienungsanleitung

angegebenenPunktenergeben, fallennichtunterdieGarantie.

13. Der Kunde kann sich an das Verbrauchergericht mit Sitz in KAYSERI / TÜRKEI wenden, um

seineRechteausderGarantieauszuüben.

Rev1.3 Seite66/68

ETNATHERM

WARRANTYCERTIFICATE

ManufacturerorImporterCompany: SellerCompany:

Name: ETNATHERMISIELEMANLARISAN. VeTİC. Name:

LTD. ŞTİ.

Address:

Adresi: KAYABASIMAH. DOĞUSANAYİSİTESİ

Phone:

6380. SK. NO:35KOCASINAN/ KAYSERI/ TURKEY

Fax:

Telefonu:+905325464997 e-posta:

e-posta: info@etnatherm.com InvoiceNumberandDate:

Authorizedsignature: DeliveryPlaceandDate:

Authorizedsignature:

Stamp:

Stamp:

Device

Type: ELECTRICALOVEN WarrantyPeriod:1Year

Mark: ETNATHERM Max. repairingtime: 20workingdays

Model: Serial No:

19. WEEE- WasteElectrical andElectronicEquipment Directive

DieWEEE-Richtlinie2012/19/EUdient der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und

ElektronikgerätenundderReduzierungsolcherAbfälledurchWiederverwendung, Recyclingund

anderer Formender Verwertung. Sie legt Mindestnormenfür dieBehandlungvonElektro- und

Elektronik-Altgeräten in derEUfest, um langfristig zu einer nachhaltigen Entwicklung

beizutragen.

Rev1.3 Seite67/68

ETNATHERM

20 GEBRAUCHSANWEISUNGSCHULUNGSPROTOKOLL

GEBRAUCHSANLEITUNGSCHULUNGSPROTOKOLLZWISCHEN

ETNATHERMISI ELEMANLARI SAN. HANDELN. GMBH. UNDDEM

ENDBENUTZER

Rev1.3 Seite68/68